Grundlagen der Netzwerktechnik

Switch0(config)#default interface <z.B. Fa0/6>

- IPV4 Routing

  - Übung: Zwei Netzwerke und ein Router

Aufbau:

- 2 IP Netze 192.168.0.0 zbd 192.168.1.0

- In jedem IP-Netz ein Switch (L2) mit zwei Clients verbunden

- Die beiden L2-Switches über einen Router verbinden

Config Router:

- Ip-Adresse an den beiden Interfaces

Router0(config-if)#ip address <Ip-Adresse><Subnetz Maske>

Check  Config:

- Haben die Ports am Router, die mit Switch verbunden,  IP-Adressen:

Router0#show ip interface brief

- Routing Tabelle: beide IP-Netze müssen dem Router bekannt sein

SwitchL3#ip route

  - Übung: Zwei Netzwerke und ein Layer 3 Switch

Aufbau:

- 2 IP Netze 192.168.0.0 zbd 192.168.1.0

- In jedem IP-Netz ein Switch (L2) mit zwei Clients verbunden

- Die beiden L2-Switches über einen L3-Switch verbinden

Config L3-Switch:

- Routing einschalten (damit wird es ein L3 Switch)

SwitchL3(config)#ip routing

- Den Port Port darf kein gewöhnlicher Switchport  sein

SwitchL3(config-if)#no switchport

- Den Ports Ip-Adressen zuweisen

SwitchL3(config-if)#ip address <Ip-Adresse><Subnetz Maske>

Check  Config:

- Ist IP-Routing am L3-Switch eingeschaltet:

SwitchL3#show running-config

- Routing Tabelle: beide IP-Netze müssen dem Router bekannt sein

SwitchL3#ip route

- VLAN

Dfadfadsf

Dasfa

  - Übung: VLAN untagged

Aufbau:

- 2 Switches mit VLAN mit id 1, 2, 3 (id=1 ist native VLAN)

- 2 IP Netze (192.168.2.0 und 192.168.3.0)

- An jedem Switch mindestens 1 Client in jedem VLAN

Verkabelung:

- Die Switches über zwei Ports  mit  „Copper Straight-Through“ verbinden

- Die Clients mit den Switches über „Copper Straight-Through“ verbinden

Config Switch:

- Vlan mit id = 2, 3 erzeugen:

Switch0(config)#vlan <vlan-id>

Switch0(config-vlan)#name <vlan-name>

- Alle Interfaces mit Verbindung in den Modus „access“ setzen:

Switch0(config)#interface <interface-name>

Switch0(config-if)#switchport mode access

- interfaces dem entsprechenden VLAN (Id = 2, 3) zuweisen und aktivieren

Switch0(config-if)#switchport access vlan <vlan-Id>

Check  Switch

- Vlan:

Switch0(config)#show vlan

- Running Config:

Switch0(config)#show running-config

  - Übung: VLAN tagged

Aufbau:

- 2 Switches mit VLAN mit id 1, 2, 3 (id=1 ist native VLAN)

- 3 IP Netze (dritte Stelle ist die Vlan id)

- An jedem Switch mindestens 1 Client im VLAN 1, 2

- Ein Client an jeden Switch ist im Native-VLAN

- Switches an Gigabit-Port über Trunk verbinden

Verkabelung:

- Clients mit Switch durch ein „Copper Straight-Through“ Kabel an den Fa0/x Ports verbinden

- Die beiden Switches mit einem „Copper Cross-Over“ Kabel am Gig0/x Port verbinden.

Config Switch:

- Vlan mit id = 2, 3 erzeugen :

Switch0(config)#vlan <vlan-id>

Switch0(config-vlan)#name <name des vlan>

- Interfaces der Clients in den Modus „access“ setzen:

Switch0(config)#interface <fa0/x>

Switch0(config-if)#switchport mode access

- interfaces der Clients den VLAN’s (Id = 2, 3) zuweisen.

Switch0(config-if)#switchport access vlan <vlan-Id>

Switch0(config-if)#no shutdown

Konfiguration Trunk

- Interfaces , der Switches die mit einem Trunk verbunden sind, in den modus Trunk setzen, alle VLANs dem Trunk zuweisen und das Interface aktivieren:

Switch0(config)#interface <Gig0/x>

Switch0(config-if)#switchport mode trunk

Switch0(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10 (mit Komma separieren oder all)

Konfiguration Clients

- IP-Addresssen zuweisen (die dritte Zahl ist die VLAN-Id).

Check  Config

- Switch

Switch0(config)#show vlan brief

Switch0(config)#show interfaces trunk

- Router

Router0(config)#show ip interface brief

  - Übung: IP-VLAN untagged

Aufbau:

- 2 Switches mit VLAN mit id 1, 2, 3 (id=1 ist native VLAN)

- 1 Router

- 2 IP Netze (192.168.2.0 und 192.168.3.0)

- An jedem Switch mindestens 1 Client in jedem VLAN

Verkabelung:

- Die Switches über zwei Ports  mit  „Copper Straight-Through“ verbinden

- Den router mit einem Switch über zwei Ports mit  „Copper Straight-Through“ verbinden

- Die Clients mit den Switches über „Copper Straight-Through“ verbinden

Config Switch:

- Vlan mit id = 2, 3 erzeugen:

Switch0(config)#vlan <vlan-id>

Switch0(config-vlan)#name <vlan-name>

- Alle Interfaces mit Verbindung in den Modus „access“ setzen:

Switch0(config)#interface <interface-name>

Switch0(config-if)#switchport mode access

- interfaces dem entsprechenden VLAN (Id = 2, 3) zuweisen und aktivieren

Switch0(config-if)#switchport access vlan <vlan-Id>

Config Router:

- In ein interface wechseln, das mit einem Switch-Port verbunden ist:

Router0(config)#interface <interface-name>

Router0(config-if)#ip address 192.168.2.254 bzw 192.168.3.254 + SubnetzMaske

Router0(config-if)#no shutdown

Konfiguration Clients

- IP-Addresssen zuweisen.

- Standart-Gateway zuweisen (IP-Adressen der Interfaces am Router)

Check  Config

- Switch

Switch0(config)#show vlan brief

Switch0(config)#show interfaces trunk

- Router

Router0(config)#show ip interface brief

Netzwerk Testen mit ICMP:

- Innerhalb eines VLAN: Alle Clients müssen erreichbar sein; Es wird  keine IP-Adresse benötigt;

- Clients in unterschiedlichen VLANs erreichbar durch den Router.

- Über den Trunk findet das Tagging statt, es wird nicht das EthernetII-Protokoll sondern das Ethernet 802.1q-Protokoll ausgetauscht.

  - IP-VLAN tagged

Aufbau:

- 2 Switches  (2960) Verbindung über Trunk

- 1 Router (1941) verbunden mit Switch über Trunk

- 2 IP Netze (192.168.2.0 und 192.168.3.0)

- An jedem Switch mindestens 1 Client in jedem VLAN

- 2 VLANs (id = 2, 3); VLAN mit id =1 ist das native VLAN

Config Switch:

- Vlan mit id = 2, 3 erzeugen:

Switch0(config)#vlan <vlan-id>

Switch0(config-vlan)#name <name des vlan>

- Interfaces der Clients in den Modus „access“ setzen:

Switch0(config)#interface <fa0/x>

Switch0(config-if)#switchport mode access

- interfaces der Clients den VLAN’s (Id = 2, 3) zuweisen und aktivieren

Switch0(config-if)#switchport access vlan <vlan-Id>

Switch0(config-if)#no shutdown

Conifg Trunk

- Interfaces , der Switches die mit einem Trunk verbunden sind, in den modus Trunk setzen, alle VLANs dem Trunk zuweisen und das Interface aktivieren:

Switch0(config)#interface <Gig0/x>

Switch0(config-if)#switchport mode trunk

Switch0(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10

Switch0(config-if)#no shutdown

Config Router

- Sub-Interfaces für die Verbindung mit dem Trunk erstellen (Name der Subinterfaces = Vlan Id).

Router0(config)#interface Gig0/x.<vlanId>

- Einkapselung für den Ethernet Frame „Ethernet 802.1q“:

Router0(config-subif)#encapsulation dot1Q <vlanId>

- Ip-Addresse (das IP-Netz, dass dem VLAN zugewiesen ist)

Router0(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

- Wenn alle Subinterface konfiguriert sind das entsprechende Interface aktivieren

Router0(config)#interface <Gig0/x>

Router0(config-if)#no shutdown

Conifg Clients

- IP-Addresssen zuweisen.

- Standart-Gateway zuweisen (Standart-Gateway ist die IP-Adresse des entsprechenden Sub-Interfaces an dem Router)

Check  Config

- Switch

Switch0(config)#show vlan brief

Switch0(config)#show interfaces trunk

- Router

Router0(config)#show ip interface brief

Netzwerk Testen mit ICMP:

- Innerhalb eines VLAN: Alle Clients müssen erreichbar sein; Es wird  keine IP-Adresse benötigt;

- Clients in unterschiedlichen VLANs erreichbar durch den Router.

- Über den Trunk findet das Tagging statt, es wird nicht das EthernetII-Protokoll sondern das Ethernet 802.1q-Protokoll ausgetauscht.